Guía de inicio rápido

## 1. Contenido de la caja

- Interface SD81 Booster (módulo WiFi integrado)

- Tarjeta microSD (preformateada, incluye el explorador de archivos)

- Pila botón CR2032 (preinstalada, alimenta el reloj)

## 2. Conexión

1. Apaga el ZX81.

2. Conecta el SD81 Booster al puerto de expansión trasero. No fuerces la conexión.

3. Inserta la tarjeta microSD en la ranura del interface.

4. Enciende el ZX81.

Nunca conectes o desconectes el interface con el ZX81 encendido.

## 3. Comprobación

Escribe RUN y pulsa ENTER: se cargará el explorador de archivos, confirmando que el interface funciona correctamente.

## 4. Configura tu WiFi

Crea un archivo de texto llamado WIFI.CFG en la carpeta SYS de la microSD, con el nombre de tu red en una línea y la contraseña en la siguiente:

MiRedWiFi

MiContraseña

Solo redes de 2.4GHz. Puedes añadir hasta 4 redes distintas repitiendo el patrón, una tras otra en el mismo archivo.

## 5. Comprueba la conexión WiFi

Desde el explorador de archivos, pulsa S y luego I para ver el estado y la dirección IP de la conexión WiFi.

## 6. Accede al servidor de archivos

Desde el navegador de tu móvil, tablet u ordenador: http://sd81booster.local (o la IP mostrada en el paso anterior). Permite subir, descargar y organizar el contenido de la SD sin sacarla del interface.

## 7. Para saber más

LOAD THEN PRINT "*HELP" lista todos los comandos disponibles desde BASIC.

Manual completo: https://codeberg.org/Retrostuff/SD81-Booster

Quick Start Guide

## 1. What's in the box

- SD81 Booster interface (WiFi module built in)

- microSD card (pre-formatted, includes the file explorer)

- CR2032 button cell battery (pre-installed, powers the clock)

## 2. Connection

1. Turn off the ZX81.

2. Connect the SD81 Booster to the rear expansion port. Do not force the connection.

3. Insert the microSD card into the interface's slot.

4. Turn on the ZX81.

Never connect or disconnect the interface while the ZX81 is powered on.

## 3. Checking it works

Type RUN and press ENTER: the file explorer will load, confirming the interface is working correctly.

## 4. Set up your WiFi

Create a text file named WIFI.CFG in the SYS folder of the microSD card, with your network name on one line and the password on the next:

MyWiFiNetwork

MyPassword

2.4GHz networks only. You can add up to 4 different networks by repeating the pattern, one after another in the same file.

## 5. Check the WiFi connection

From the file explorer, press S and then I to see the WiFi connection status and IP address.

## 6. Access the file server

From your phone, tablet or computer's browser: http://sd81booster.local (or the IP shown in the previous step). Lets you upload, download and organize the SD card content without removing it from the interface.

## 7. Learn more

LOAD THEN PRINT "*HELP" lists all available commands from BASIC.

Full manual: https://codeberg.org/Retrostuff/SD81-Booster